Мини отчетик по внедрению датчика положения коленвала, вместо датчика АБС на Карине Е

Для начала приобретаем сам датчик коленвала фирмы БОШ. Вот такой

Берем ключ на 10,12, балонник, паяльник и принадлежности к нему, напильник, лобзик и немного терпения, изолента, клей ПУР.

Затем поднимаем заднее сидение, чтобы добраться до болта крепления боковушки спинки, вот этот и откручиваем его(ключ 12), тянем боковушку вертикально вверх и изымаем её Это и есть разъем датчика АБС заднего колеса. Разъединяем его. Снимаем пластик .

Откручиваем колесо  защиту и видим то место откуда провода датчика выходят наружу.

Изымаем старый датчик (ключ 10)получаем  готовое место под установку нового. Если у вас до этого стоял родной датчик, то его можно просто высверлить, и тогда придется снимать тормозной барабан и ступицу, чтобы очистить зубчатое колесо и пространство вокруг него от мусора и грязи (я это сделал в предъидущий раз, когда пытался внедрить ТАЗовский датчик).

Отрезаем фишку  нового датчика и фишку от старого и спаиваем провода(паяльник и принадлежности к нему), вот что получаем , затем при помощи напильник, лобзик и немного терпения доводим датчик до вот такого состояния

Устанавливаем датчик, скидываем клемму с аккумулятора на 5-10 минут и проверяем его, если же нужного результата не достигнуто, не стоит отчаиваться, а при помощи напильник, лобзик и немного терпения доводим датчик до вот такого состояния

Желтым «шрифтом» даны размеры требуемые, белым изначальные .

Теперь крепить его при помощи болта не возможно, тут-то нам и приходит на помощь изолента и клей ПУР. Обматываем изолентой датчик, чтобы входил как можно плотнее, обмазываем датчик клеем, вот таким делал я  выше изоленты и легкими ударами молотка сажаем его на место, т.е. до упора, ждем пока высохнет клей около 1-1,5 часа, за это время необходимо снять клемму с аккумулятора на 5-10 мин, прибрать инструмент, помыть руки и можно выдвигаться в путь !!!

Желаю удачи.