


Вот сегодня добрался до регулятора .Съездил в магазин , купил за 110 р. регулятор от 2110. Снял со старого контактную площадку под прижимной контакт. Запаял его на новый. Теперь только осталось понять куда какой контакт припаять . Сбило одно , почему контакт "1"не задействован ? Ссылаясь на фотоотчёт alpine. Ведь он идёт к разъёму. А крепление конткта "С" прозванивается тестером на посадочное отверстие контакта " 3 " . Если так то в данном случае надо припаять лишь котнакт "2" с контактом "А" и всё . Боюсь ошибиться .Кто ставил уже подскажите.
[image: image2.png]


Не дождавшись ответа по поводу соединения ножек рискнул подключить по своему разумению. Припаял гибким проводом контакты "А" и "2" . Дина провода 3-4 см.Такой длины достаточно для удобства установки. Сначала припаял без проводочка , жёстко контакт к контакту ,но при установке всё отвалилось. Контакты "1" и "3" остались без какой-либо пайки(соединения). Контакт "1" по отчёту alpine не стал трогать .Ну а контакты "С" и "3" нет смысла паять т.к. посадочное отверстие куда сядет контакт "С" с металлической втулкой которая в свою очередь звонится с контактом "3". Для выравнивания плоскости прилегания крепления пришлось подложить на противоположное крепление симметричное контакту "с" , шайбочку толщиной лепестку контакта "С". И пришлось сточить 1 мм пластмассы вокруг выхода щёток. Иначе не вставить всё это на своё посадочное место. И , о чудо - заработало. [image: image3.png]


Да, кто-нибудь знает где снимается ограничитель скорости . А то машинка больше 190 км/ч не едет. Иногда хочется уложить стрелку.
